招 标 文 件

项目编号：CYBF2025-07001

项目名称：数控铰珩机床设备采购

招 标 人：四川长江液压件有限责任公司

二零二五年七月

第一部分　投标邀请

四川长江液压件有限责任公司对数控铰珩机设备采购项目的下述货物及服务进行国内公开性招标。现邀请合格的投标人参与投标。

1、招标编号：CYBF2025-07001

2、招标货物名称、数量及主要技术规格：见后附：招标货物一览表

3、投标截止时间、地点：投标文件应于2025年8月20日10：00（北京时间）之前提交到四川省泸州市江阳区泰安镇酒谷大道四段12号四川长江液压件有限责任公司办公楼一楼会议室，逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

4、开标时间、地点: 2025年8月21日10：00（北京时间）于四川长江液压件有限责任公司办公楼一楼会议室

5、投标人若通过邮寄方式递交投标文件，请在邮寄密封袋外注明函件内容(即：招标编号、货物名称、招标机构接受人名称、地址、邮政编码，同时写明投标人的名称、地址、联系人、联系电话，以便将迟交的投标文件原封退还)。

招标机构：四川长江液压件有限责任公司

地    址：四川省泸州市江阳区泰安镇酒谷大道四段12号

邮    编：646000

电    话：0830-3589255、13982744062

传    真：0830-3589255

联 系 人：潘小兰

招标文件由我司提供，对招标文件有任何疑问，请与潘小兰女生了解咨询。

四川长江液压件有限责任公司                                          2025年7月28日

附：

招标货物一览表

| 合同 包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 技术规格及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | 数控铰珩机 | 1台套 | 详见招标文件 第二部分 |

说明：投标人必须在外包装封面上注明所投货物名称。

第二部分  技术规格及要求

提示：

1、全文中带有“*”的条款为必须实质性响应条款，对这些条款的任何负偏离或不满足将导致废标。

2、若招标文件中其它部分的相关条款与第二部分发生理解冲突，则以第二部分条款解释为准；如发生招标文件的修改，则相关条款以更改通知为准。

3、图纸是招标文件不可分割的一部分，若招标文件第二部分的内容与图纸的内容发生冲突，则以招标文件第二部分的内容解释为准。招标文件第二部分未体现的内容，若图纸有体现，则以图纸的内容解释为准。

4、招标文件以联系人发送的标书为准。

5、招标文件中所涉及货物的品牌、型号均为参考条款，投标人可投与之同档次或更高档次的相应货物低于该档次将导致废标。

6、本项目以合同包为单位，投标人必须完整地提供合同包要求的所有货物和服务，否则将导致该合同包废标。

7、本文所述技术要求，应视为保证运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。

8、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标，否则作废标处理。

9、中标人必须提供增值税发票。

一、技术指标及相关要求

（一）、设备用途和加工内容

1、设备用途：机床为多轴铰珩机，C型或门式结构。机床由底座、立柱、旋转工作台、主轴箱、主轴传动系统、冷却和过滤系统、润滑系统、电气控制系统、防护罩等部件及夹具、铰珩珩磨杆等附件组成。用于材料为灰铁、球铁或蠕铁类的多路阀主阀孔的铰珩精加工。

2、设备的适用范围及加工内容：主孔为φ10～φ40mm的通孔单片阀体或整台阀体。

3、典型加工零件（试加工零件）名称、图号和材料如下：

零件名称：多路换向阀；图    号：DC20-4-190；材    料：球铁HT300。

（二）主要技术参数：

| 第01包 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 数控铰珩机 | 台 | 1 |

- 主要规格及精度要求

| 类别 | 项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机床主体 | *机床特性 |  | 5轴6工位 |  |
|  | *加工主轴个数 | 个 | 5 | 4珩刀1孔刷 |
|  | 主机外形尺寸（长*宽*高） | mm | 3800*2900*3000 | 在此尺寸之内 |
| 工 作 台 | *工作台工位数 | 个 | 6 |  |
|  | 工作台台面直径 | mm | 1500 | 大小不超过10% |
|  | *工作台旋转一个工位时间 | S/工位 | 3 | 不大于3S |
| 主 轴 | *主轴最大转速 | r/min | 600 |  |
|  | *主轴最大行程 | mm | 700 |  |
|  | *主轴最大往复速度 | m/min | 25 |  |
| 加工能力 | *最大珩孔直径 | mm | φ 40 |  |
|  | *最大珩孔深度 | mm | 300 | 有效280mm以上 |
|  | *加工节拍 | S/孔 | ≤100 | 主轴箱一个冲程 |
| 加工精度 | *内孔尺寸精度 | mm | 0.002 | 珩前余量0.05-0.06mm |
|  | *内孔圆柱度 | mm | 0.002-0.003 | 珩前0.02mm |
|  | *粗糙度 | Ra | 0.2 | 珩前Ra1.6 |

2、招标人对设备主要功能要求

| 项目 | 单位 | 指标要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 润滑 |  | 独立自动的润滑单元 |  |
| 冷却过滤 |  | 配加工过程冷却系统和过滤系统 | 带磁性分离器的磁滚纸带自动卷纸过滤机 |
| 密封防护 |  | 主轴箱和工作台全密封防护 |  |
| 通讯接口 |  | 网口 |  |
| 工作环境温度 |  | 0～45℃ |  |
| 外接电源电压 | V | 380±10% | 50 Hz |
| 外接压缩空气压力 | Mpa | 0.55～0.65 |  |

3、附件、工具及资料

| 项目 | 单位 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础附件 |  | 用于设备安装调试、试运行、产品加工必须的附件 | 投标需要提供明细清单 |
| 工具 |  | 用于设备安装调试、试运行、产品加工必须的工具 | 投标需要提供明细清单 |
| 资料 |  | 机床操作说明书 |  |
|  |  | 电器线路图 |  |
|  |  | 机床零件清册 |  |
|  |  | 机床精度检验证书 |  |
|  |  | 数控系统操作说明书 |  |
|  |  | 数控系统维护手册 |  |

4、设备主要部件品牌及要求

| 序号 | 名称及规格 | 品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主轴轴承 | NSK/NACHI/KOYO | 日本/或同等级产品 |
| 2 | 直线导轨 | 上银/银泰/TBI | 台湾/或同等级产品 |
| 3 | 滚珠丝杠 | 上银/银泰/TBI | 台湾/或同等级产品 |
| 4 | 减速机 | 新宝、纽氏达特 | 台湾/或同等级产品 |

注：因供货期/技术改进等原因，制造厂家可保留更换同等品牌的权利（必须经过买方同意）。

（三）、设备的基本要求

1、机床主体由底座、立柱、主轴箱全部采用高强度孕育铸铁铸造。高强度、高挠性板式链条配重系统。

2、主轴可以由同一个伺服电机通过齿形皮带电驱动，也可由多个电机驱动各自主轴（独立驱动为宜）。

3、电机采用当今此类设备使用的质量较高的主流产品，如日本三菱等。

4、系统采用三菱数控系统或其他同级控制系统，采用彩色触摸控制屏+按键组合。配备相应的电器柜和机箱空调。

5、采用自动润滑系统，可定时定量进行润滑，使各润滑点润滑充分、可靠，能保证机床寿命和精度。

6、机床配有防护罩，保证加工时珩磨油不飞溅、无溢漏现象。机床设计应符合国家环保要求，噪声小于75分贝。

7、夹具6套，由多路阀侧面和珩磨目标孔做定位，夹具主体固定，底板水平固定，以更换夹具换型件方式考虑其他产品的装夹，并提供买方自行设计制造夹具的接口尺寸及相关图纸。

8、采用浮动珩磨刀杆，具备同种规格孔径两套珩磨刀具（装一备一，具体规格沟通）。

9、机床主体色：上部分白色Ral9016，下半部分基座深灰色Ral7021。

二、货物相应条款

1、工作环境：

1.1、电源电压：380V±10%；频率：50HZ±2%。

1.2、环境温度：0℃—45℃。

1.3、相对湿度：30%-90%。

1.4、地面要求：水泥地面。

*2、安全、环保要求：应符合国家相关规定、规范。

3、设备附件及选项：

3.1 在投标文件中详细列出随机配置的专用维修工具、易损件清单。

*3.2 列出可提供的设备附件、设备选项、备件和专用工具清单，单独报价并计入投标总价。

3.3其它要求：

*3.3.1应列出设备的标准配置项，并计入投标总价。

*3.3.2应列出技术服务、培训的内容，如果是有偿服务，则单独报价，并计入投标总价。

4、技术文件（投标人中标后需提供）：

4.1中标人保证提供此设备用于安装、维修、使用检验必备的全套技术文件，包括不仅限于以下技术文件1份，并提供电子版一份。设备总平面配置图；基础条件图；设备总安装图；电气原理图，动力配置图，接线图；使用操作手册；检测和维护手册；主要部件图；易损件/备件资料或图纸；买方需自制配件图及安装图；外购件说明书及技术数据等；

4.2提供出厂检验报告、出厂合格证、设备装箱单各一份。

4.3提供所有外购件清单，内容包括物件名称、型号规格、数量、生产厂家、合格证。

5、设备安装与验收：

5.1合同生效后一个月内提供设备安装地基图。在设备初次验收一个月前，提供一套技术资料给买方，内容包括操作手册、编程手册和维修手册等，便于买方提前做好准备到中标单位进行设备初次验收和接受培训。

5.2初次验收：设备制造完后，中标人应提前15天通知买方，买方在认为有必要时可派1至2人到中标单位进行初次验收，初次验收按相关标准进行，验收内容包括：设备功能性演示、设备空运转、试加工，考察合同物品是否按合同要求准备完备。投标人应在投标文件中明确预验收的所需时间。

5.3培训：中标人应负责对买方最终免费提供不少于1-3个工作日的人员培训。培训内容包括设备使用、维修、保养、操作，以及买方提出的同本设备使用相关知识培训。培训在设备安装地进行。

5.4设备安装：设备到达买方场地后，中标人接到买方通知后3天内派技术人员到买方工厂进行安装、调试、及验收工作。设备安装期为1-5天，调试期为1-3天，期间中标人人员的食宿、交通等费用自理。设备安装及售后维修期间，中标人人员安全由中标人负责。

5.4.1在安装施工期间，中标人派一名代表负责管理中标人人员和双方的联络。

5.4.2中标人负责水、电、气设备二次接线（管）。

5.4.3在安装过程中发现的问题须在当天内作出书面对策 ，最迟在次日提交给买方。

5.4.4在安装期间，中标人须严格遵守买方的厂规。

*5.5设备最终验收在买方设备安装所在地进行。最终验收的标准按设备国家相关技术标准、合格证内容、技术协议。设备调试合格后，双方签订终验报告，设备进入质保期。

6、包装与防护：包装应符合 GB／Z13384－92《机电产品包装通用技术条件》要求。

7、设备技术售后服务：

7.1设备通过买方最终验收后，中标人将向买方提供设备的终身维修服务，终身提供备品备件。

7.2设备的质保期内中标人将提供免费维修服务、免费提供零配件，质保期内服务应附有买方确认的书面记录。

7.3设备质保期内的维修工作对质保期内设备由于质量问题出现的故障，中标人承诺做到：

7.3.1在质保期内，接到买方报修通知后，中标人应在买方提出问题的24小时内作出回复，如有必要，中标人维修人员须在48小时内到达现场，并做到故障不排除，维修人员不撤离，协助买方解决使用中出现的问题，否则视为违约。拖延到达的时间将顺延设备质保期，同时每日中标人应向买方支付设备总额千分之一的违约金；维修人员提前撤离的, 中标人无条件同意买方对设备的退货处理，中标人将负责一切费用。

7.3.2中标人维修人员在到达现场十日后未排除设备故障的，第十一日起每日中标人应向买方支付设备总额千分之一的赔偿金并顺延设备保证期；中标人同时承诺:维修人员到达现场二十五日后仍未排除设备故障的，无条件同意买方对设备的退货处理，中标人将负责一切费用。

8、质量、功能要求，中标人对质量负责的条件和期限：按合同附件相关内容。

9、设备交付买方投产前，设备保管由中标人负责。

*10、交付使用期（起算时间为合同生效之日起至终验收完成交付使用日止）：不得超过3个月（除非发生不可抗力而推迟交货，但中标人应在发生后5个工作日内向买方申请延期交货、并经买方同意）。

11、验收标准、方法及提出异议时间：按合同附件相关内容要求。

12、违约责任：按合同附件相关内容。

三、设备质量标准及技术服务要求

1、投标人提供设备的制造标准与安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应有关标准、规范要求。并满足买方所提供的各项指标要求及生产工艺的需要。

2、投标人认为有必要提供的其它技术资料及需买方配合的事宜。并注明主机、主要零部件、易损件的品牌、产地、生产厂家及正常运行工况下的使用寿命和无故障连续运行时间。

3、投标人应承诺中标后供货时免费提供必要的易损件和消耗品、专用工具、配套部件及设备说明书、原图纸资料、设备出厂检验试验报告、出厂合格证、原产地证书、质量保证书、装箱单等随机文件，亦必须有相关的检验合格证明，并提供供货样本及相关的技术文件。

4、安装、调试：中标人的技术人员负责现场安装调试，性能指标经验收合格后（附验收报告），由买方签字确认。

4.1在对产品进行安装的全过程，生产厂家有义务指导施工单位进行安装和技术服务。

4.2在调试过程中，中标人负责对所提供的产品性能、参数、品质、效果进行全面的调试和现场验证。买方和相关单位给予创造条件积极配合。

5、投标人应结合设备的实际情况，对买方派出的管理、维保人员进行设备的使用、维护保养技术提出书面的培训计划，以保证售后设备的良好运行状态。

6、投标人在投标文件中应提供详细说明其维修机构及零部件供应中心所在具体地点、联系电话、传真等。

7、投标人应详细描述所投设备的规格型号，所供设备各零部件应为供货品牌生产厂家生产产品，同时提供相关证明。如有非本厂生产的零部件，应另列清单，并说明生产厂家及产地。

8、质量要求：

8.1投标人所投设备要有产地、品牌、型号标志及相应的技术规格、性能保证。

8.2投标人所投设备必须是原生产厂家、正规渠道的设备，必须保证提供原产、正宗品牌设备，不得用伪劣设备替代；如出现上述质量问题买方有权退货；如造成损失的，买方可要求中标人给予赔偿。

9、投标人必须在投标文件中承诺，中标后及时提供相应的配合工作，全程跟踪服务；且给予无条件免费的技术支持和服务。

*10、质保期：在正常操作下，质保期不低于一年，自设备验收合格签字之日起，质保期内免费维修及更换损坏零部件。

11、设备质保期满之后，中标人依然能提供广泛而优惠的技术支持，并保证设备零配件、易损件的长期供应(投标时同时提供常用维修配件长期供货价格清单)。

*12、投标人在投标文件中详细对货物质量保证及售后服务方案作出承诺，并加盖投标人有效公章。

四、设备验收标准及要求

*1、投标人应承诺确保设备的安装调试，直至通过验收交付买方使用。

2、投标人应提供设备的技术规范、制造标准、安装标准及验收标准等有关资料,提供的设备应符合相应的国际标准、中华人民共和国国家标准、设备、行业标准、生产厂家的产品验收标准及设备出厂标准、以及招标文件规定的技术要求。

3、投标人必须保证所供产品在噪音、废气、废水排放等方面符合中国国家有关环保标准。

4、到货时由买方牵头组成以中标人、设计、监理、施工单位等相关部门参加的验收组按下列项目进行检查，并作出记录：A、箱号、箱数及包装情况；B、设备名称、型号和规格；C、装箱单、设备技术文件、资料操作手册、产品质量合格证、专用工器具、予装件、备品备件等；D、设备有无缺损件、表面损坏、锈蚀、变形等；E、其它需要作出记录的情况。

5、中标人交货验收时，必须提供设备的相关手续、品牌证书、装箱清单(含设备的主附件)、原产地证明书、品质保证书、使用及维护说明书。

6、中标人应确保设备的安装调试，买方在设备的使用性能验收合格后，中标人应按招标文件的要求及相关技术规定和规范，组织买方代表及施工监理、相关部门进行现场(竣工)验收，验收合格后，由买方出具验收报告。

7、中标人应在买方规定的时间内供货、安装。待验收组验收合格后，会签作为到货验收依据，并移交施工单位进库保管。

8、设备的包装、运输由中标人负责，木箱或铁箱包装以及必要保护措施，方便整体吊装。

*9、本次招标设备的安全设施、制造、测试、安装及验收必须符合国家的标准规定。

10、交付使用地点: 买方指定工厂。

五、报价与付款要求

*1、报价内容与报价方式：

投标人须以人民币进行报价，投标总价含设备费、运至买方指定地点的运输费（包括在买方处的卸车费用）、保险费和伴随服务费、安装启动费、调试测试费、备品备件费、税费、管理费、配合费、通过验收直至正常运行、操作人员培训费用等一切费用（投标人可在分项报价表中详细列出报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在投标总价中）。

*2、付款方式要求：

合同签订并生效后的一周内，买方支付合同总额的30%作为预付款；设备发货前（买方收到中标人的发货通知书的一周内）支付合同总额的30%；设备按买方要求运抵指定地点经安装、调试，并经买方最终验收合格后一周内支付合同总额的30%；设备质保期满后一周内支付合同总额的10%。中标方在收到各阶段付款后7日内开具相应的增值税专用发票。

六、其它

*1、投标人必须提供营业执照复印件。

*2、营业执照复印件上应注明与原件一致，并加盖投标人公章。

*3、投标人全权代表若不是企业法定代表人，应提供企业法定代表人的授权书(原件)。

*4、投标人资格必须是生产厂家或其授权代理商。

*5、投标人应提供近三年的同类产品销售业绩的证明文件（如中标通知书或合同复印件或验收报告）。

6、投标人必须在投标文件中承诺，中标后提供设备的主要元件的详细配置表和产地（配套厂的品牌）及零件原始的出厂合格证。

7、投标人提供生产厂家通过有关体系认证，如ISO9001质量管理体系认证等。

8、投标人应严格依据投标文件所做承诺履行职责，如有违约，买方有权根据协议、合同采取措施保证本次采购设备的顺利进行，并相应追究违约方的违约责任。

*9、投标人提供其公司的基本情况、经营资金状况(银行资信证明)、财务盈亏状况及所投设备类型的销售情况、证明公司实力的材料(包括公司专业人员的构成、数量、经营能力等)。

10、投标人若有其它方面的特殊功能及优惠条件，可在投标文件中注明。

11、买方可根据实际情况适当调整设备数量。

12、投标人应提供备品、配件，并提供安装和维修所需的特殊专用工具及随机的易损件清单（包括一般维修说明及易损件名称、价格、更换的方法等），要求投标人在投标文件中详细说明。

13、投标人在国内应具有稳定、可靠的服务机构，并设有一定规模的备件库和以上同类型产品处于良好工作状态的在用用户。

14、投标人应具有可靠的技术培训和应用支持能力，可随时接受用户的软件操作、测量机维护、零件测量等方面的培训要求。

15、投标人于收到中标通知书之日起20日内与买方签订合同。

16、投标人认为有必要提供的其它能证明生产厂家实力、设备品质的有关文件资料及需买方配合的事。

第三部分　投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目名称：数控铰珩机设备采购 买方名称：四川长江液压件有限责任公司 招标机构名称：四川长江液压件有限责任公司 招标内容及要求：详见招标文件第二部分 资金来源：自筹 招标编号：CYBF2025-07001 |
| 2 |  | 合同价格：固定价格。 |
| 3 |  | 投标有效期：投标文件自开标之日起，投标有效期为30天。 |
| 4 |  | 投标人应制作投标文件正本一份、副本四份。 |
| 5 |  | 评标原则： 1、评标基本原则：评标工作应依据国家、地方政府有关投标法规的有关规定，遵循"公平、公正、诚实信用、科学、择优"的原则进行。评标组将按照规定只对通过资质审查的投标人进行评价和比较。 2、评标办法：本次评标采用“资质审查”、“综合评估”依次递进的方式。如“资质审查”未通过，则无法进入“综合评估”环节。综合评估通过后，前三名投标方有第二次报价机会，本次报价为最终报价。评标组根据标书要求和投标文件的技术和商务部分进行综合评估判分，结合二次价格，得出推荐中标方。由评标组递交公司审批，最终得出中标方。 |
| 6 |  | 拒绝任何或所有投标的权力；在特殊情况下，招标机构和买方保留在授标之前拒绝任何投标以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力。 |
| 7 |  | 质量要求：满足国家标准及招标文件“技术规范及要求”。 |